Vibe Coding手持输入助手

Mac 安装与常见安全提示处理指南

适用对象：朋友测试版用户、早期体验用户、需要安装 DMG 并连接 StickS3 手持硬件的 Mac 用户。

先看结论 当前测试版没有 Apple Developer ID 公证。首次从浏览器、微信、网盘下载后，macOS 可能提示“无法验证开发者”或“已损坏，无法打开”。这通常不是软件真的坏了，而是 Gatekeeper 安全机制拦截。

# 一、标准安装流程

下载 VibeCodingHandInputAssistant-0.1.0.dmg。

双击打开 DMG。

把“Vibe Coding手持输入助手”拖到 Applications / 应用程序。

到“应用程序”里右键点击 App，选择“打开”。不要第一次直接双击。

如果系统提示来自未验证开发者，选择“打开”或到“隐私与安全性”里点“仍要打开”。

进入系统设置 -> 隐私与安全性 -> 辅助功能，打开“Vibe Coding手持输入助手”。

打开 App 后，选择目标软件，连接蓝牙设备 Vibe Coding Remote。

# 二、如果提示“已损坏，无法打开”

如果看到类似提示：

系统提示示例 “Vibe Coding手持输入助手”已损坏，无法打开。你应该将它移到废纸篓。

请按下面步骤处理：

确认 App 已经拖到“应用程序”。

打开“终端”。

复制并执行下面的命令。

回到“应用程序”，右键 App，选择“打开”。

xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/Vibe Coding手持输入助手.app"

如果仍然打不开，可以继续在终端执行：

open "/Applications/Vibe Coding手持输入助手.app"

# 三、如果辅助功能显示未开启

先确认你授权的是 /Applications 里的 App，不是 DMG 里临时打开的 App。

如果系统设置里开关是蓝色，但 App 里仍显示未开启，先点减号删除旧条目。

再点加号，重新选择 /Applications/Vibe Coding手持输入助手.app。

重新打开 App。测试版使用 ad-hoc 签名，覆盖安装新版本后可能需要重新授权。

# 四、蓝牙与硬件连接

烧录完成后，拔掉 USB 线。

在 Mac 蓝牙里搜索并连接 Vibe Coding Remote。

如果搜不到，先在蓝牙里忽略旧的同名设备，再重新搜索。

macOS 可能弹出键盘设置助理，可以关闭或跳过。

# 五、一键烧录注意事项

使用能传数据的 USB 线，不要只用充电线。

烧录过程中不要拔线，不要让电脑睡眠。

如果烧录失败，通常可以让 StickS3 重新进入下载模式后再烧一次。

烧录成功日志里会出现 Hash of data verified。

# 六、常见问题速查

| 现象 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 无法验证开发者 | 右键 App -> 打开，或到隐私与安全性里点“仍要打开”。 |
| 提示 App 已损坏 | 执行 xattr 命令移除下载隔离标记，再右键打开。 |
| 辅助功能开了但 App 检测不到 | 删除旧授权条目，重新添加 /Applications 里的 App。 |
| 找不到蓝牙设备 | 忽略旧设备，重新搜索 Vibe Coding Remote；必要时重启设备。 |
| 右侧键不打开目标软件 | 确认 App 里目标软件选择正确，并已开启辅助功能权限。 |
| 按住语音无反应 | 确认语音输入设置为“按住 Fn”或已录制正确快捷键。 |

# 七、给测试用户的短版说明

可以直接复制下面这段发给朋友：

打开 DMG 后先拖到应用程序；如果打不开，终端执行：\nxattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/Vibe Coding手持输入助手.app"\n然后右键 App 点打开，并在系统设置 -> 隐私与安全性 -> 辅助功能里打开它。

# 八、作者信息

作者：智多星

个人微信：369076317